＜消防本部からのお願い＞

「整備」：火気器具やゴムホース等に不備はありませんか？

「整頓」：火を扱う場所の周りやガスボンベ・ガソリンタンクの置き場等は安全ですか？

「清掃」：お店に不要なごみなどの可燃物や危険物はありませんか？

「習慣」：開店前に「整備」「整頓」「清掃」は確認しましたか？

「消火」：火を扱う時は、その場を離れず、

万が一に備え、消火器の準備をしましょう！

お客様を火災から守ろう!“５つのS”

「ガソリンの貯蔵・取扱い時の留意事項」は裏面をご覧ください。

「チラシ、火災予防条例」に関する問い合わせ先－高山市消防本部予防課　TEL：０５７７－３２－３０２７

＜イベント会場等におけるガソリンの貯蔵・取扱い時の留意事項＞

《ガソリンの特性》

〇　引火点はマイナス４０℃程度と低く、極めて引火しやすい。

〇　揮発しやすく、その蒸気は空気より約３～４倍重いので、滞留しやすく可燃性の雰囲気が広範囲に形成されやすい。

〇　電気の不良導体であるため、流動等の際に発生した静電気が蓄積しやすい。

《貯蔵・取扱い時の留意事項》

〇　ガソリンを取り扱っている周辺で火気や火花を発する機械器具等を用いない。

例えば、ガソリンを取り扱っている場所から１メートル離れた場所に置かれた洗濯機

で火災に至った事例や、火気や火花がなくても人体に蓄積された静電気で火災に至っ

た事例が報告されており、ガソリンを取り扱う場合は細心の注意を払わないと容易に

火災に至る危険性があります。

〇　静電気による着火を防止するためには、金属製容器で貯蔵するとともに、地面に直接

置くなど静電気の蓄積を防ぐ必要があります。また、消火器を必ず準備しましょう。

ガソリンの貯蔵に適した容器の例

（金属製容器であることが必要）

〇　ガソリン容器からガソリン蒸気が流出しないように、容器は密栓するとともに、ガソ

リンの貯蔵や取扱いを行う場所は火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通風、

換気のよい場所とすることが必要です。特に夏期においてはガソリン温度が上がって

ガソリン蒸気圧が高くなる可能性があることに留意しましょう。

〇　取扱いの際には、開口部の圧力調整弁の操作等、取扱説明書等に書かれた容器の操作

方法に従い、こぼれ・あふれ等がないよう細心の注意を払いましょう。万一流出させ

てしまった場合には少量であっても回収/除去を行うとともに周囲の火気使用禁止や

立入りの制限等が必要です。衣服や身体に付着した場合は、直ちに衣服を脱いで大量

ガソリンの貯蔵に適さない容器の例

（樹脂製容器は火災危険性が高い）

の水と石けんで洗い流しましょう。

〇　ガソリン使用機器の取扱説明書等に記載された安全上の留意事項を厳守し、特にエン

ジン稼動中の給油は絶対に行わないようにしましょう。